기초컴퓨터그래픽스 HW2

20211562 이동협

요구 내용

본 수업에서 배포한 예제 프로그램을 기반으로 하여 재미있고 복잡도가 있는 2차원 기하 변환을 설계하고, 이를 OpenGL API 함수 (Core Profile)를 사용하여 구현하라.

[요구 조건 1 창의적인 정적/동적 효과]

다음 왼쪽 그림의 9개의 물체 중 5개를 선택한 후, 각 물체에 대하여 서로 다른 창의적인 정적/동적 효과를 생성할것.

자동차가 차를 향해 가는 애니메이션을 표현한 Phase 1과 마우스 좌/우클릭으로 여러가지 애니메이션을 확인할 수 있는 Phase 2를 구현하였다.

1. House [요구조건 3 움직이면서 크기 변화(1)]

Phase 1에서 자동차가 서서히 앞으로 갈 때 원근법에 따라 점점 커지고, 좌우로 늘어지게 되는 집을 표현하였다.

- Scale: 기본 크기 2.0f, 2.0f에서 display함수가 호출될 때마다 house_ scaling_factor가 0.03씩 증가하도록 하였다.

- Shearing: Shearing factor를 house_shear_amplitude * sin(house_shear_ frequency * timer)로 구해서 집이 좌우로 shearing되어 흔들리게 하였다.

2. Car

집을 향해 이동하는 자동차를 표현하였으며 가는 길이 울퉁불퉁해서 차가 위아래로 불규칙하게 흔들리는 것을 표현했다.

1. Scale: 적절한 자동차의 크기로 scaling했다.

2. Translate: 화면의 적절한 위치에서 y축 translate 값을 -200.f + random_height (random_device로 구현, display함수 호출 시마다 변경)로 설정하여 차가 불규칙하게 위아래로 흔들리는 효과를 주었다.

3. Hat [요구조건 3 움직이면서 크기 변화(2), 요구 조건 4 계층적 모델링]

마우스 위치에 있는 검을 중심으로 5개의 모자가 공전하면서 각자 자전하고, 크기가 커졌다 줄었다 하는 것을 표현했다.

- Translate: 본인의 중앙 위치를 중심으로 회전할 수 있도록 적당한 만큼 이동

- Scale: 조금씩 커졌다가 다시 조금씩 작아지도록 기본 크기에서 rotate_scaling_factor(0에서 0.03씩 커졌다가 1을 넘으면 다시 0.03씩 작아지다가 0보다가 작아지면 다시 커지기를 반복)를 더해준다.

- Rotate: self_rotation_angle(display() 호출마다 3도씩 증가)만큼 회전(자전). Self_rotation_angle은 360도 초과시 360도를 빼줌.

- Translate: orbit_radius(검 과의 거리) 만큼 이동

- Rotate: orbit_angle_main(시간에 따른 공전 각도) + _angle_offset(각 물체의 72도 배수의 기본 각도) 만큼 회전

- Translate: mouse_x, mouse_y(마우스 현재 위치)로 이동

4. CockTail [요구조건 2 삼각함수 궤적]

Phase 2에서 화면 중앙에 위치해서 마우스가 성배 모드일 때 좌클릭 시 점점 커지다가 9번 클릭 시 초기 크기로 돌아가고 화면에 sin함수를 따라 움직이는 cocktail wave가 4개 생긴다.

1. 화면 중앙

1. Scale: 초기 크기 설정

2. Translate: 가운데로 이동

2. Cocktail wave

1. Scale: 초기 크기 설정

2. Rotate: Sin함수의 경로를 따라 회전

3. Translate: Sin함수의 경로를 따라 이동

5. Sword [요구 조건5 마우스 조작]

사용자의 마우스 커서를 따라 이동하는 검이다.

1. Scale: 3.0f, 3.0f로 적절한 크기로 scale한다.

2. Rotate: 보편적인 검의 모양새를 나타내기 위해 시계방향으로 45도 회전시켜 대각선으로 누운 모양을 띄게 했다.

3. Translate: mouse_motion()함수에서 마우스 위치가 바뀔 때마다 계산하는 mouse_x, mouse_y값을 이용하여 mouse_x + 10, mouse_y -10(마우스와 적절한 위치에 놓이게 조절) 위치시킨다.

[Phase 2에서의 Mouse Mode]

Phase 2에서 마우스 모드는 마우스 우클릭으로 조절할 수 있으며, 각 모드에 따른 물체들이 검을 중심으로(5개의 물체들이 72도 간격을 두고) 회전하고 좌클릭 시 해당 모드의 동작이 수행된다.

(Phase 2 실행 기준, 없음 -> 꽃 -> 깃털 -> 모래시계 -> 왕관 -> 전체(꽃,깃털, 모래시계,성배,왕관) 순으로 바뀜.)

(각 모드의 동작은 하단 각 물체들에서 서술)

[요구조건 6] [채점 대상 2. Feather, 5. Crown]

충분히 복잡도가 있는 2차원 기하 물체를 자신이 최대 2개 모델링 한 후, 위의 물체들처럼 창의적인 동적 효과를 생성하라. (주의: 인터넷에서 가져온 듯한 물체는 감점의 요인이 되니 본 숙제에서 제시하는 물체와 유사한 크기와 느낌으로 다른 물체를 설계할 것.)

1. Flower

꽃을 표현하기 위해 꽃잎(29각형), 잎(14각형), 꽃술(6각형)을 모델링했다.

마우스로 동작하는 검의 꽃 모드는 좌클릭 시 해당 마우스의 위치에 꽃을 그린다.

[검 주위로 회전하는 꽃]

- Translate: 본인의 중앙 위치를 중심으로 회전할 수 있도록 적당한 만큼 이동

- Scale: 조금씩 커졌다가 다시 조금씩 작아지도록 기본 크기에서 rotate_scaling_factor(0에서 0.03씩 커졌다가 1을 넘으면 다시 0.03씩 작아지다가 0보다가 작아지면 다시 커지기를 반복)를 더해준다.

- Rotate: self_rotation_angle(display() 호출마다 3도씩 증가)만큼 회전(자전). Self_rotation_angle은 360도 초과시 360도를 빼줌.

- Translate: orbit_radius(검 과의 거리) 만큼 이동

- Rotate: orbit_angle_main(시간에 따른 공전 각도) + _angle_offset(각 물체의 72도 배수의 기본 각도) 만큼 회전

- Translate: mouse_x, mouse_y(마우스 현재 위치)로 이동

[회전 꽃 모드에서 그려지는 꽃]

꽃 모드에서 마우스 좌클릭 시 해당 위치를 벡터에 저장하고 display에서 각 원소마다

1. Scale: 적당한 꽃 크기 설정

2. Translate: 원소에 담긴 꽃의 좌표로 이동

을 수행해준다.

2. Feather [요구조건 6 채점 대상(1)]

깃털을 표현하기 위해 깃털(21각형), 깃털 가운데의 줄(4각형)을 모델링했다.

마우스로 동작하는 검의 깃털 모드는 좌클릭 시 해당 마우스의 위치로 랜덤한 방향에서 깃털이 날아간다.

[검 주위로 회전하는 깃털]

1. Translate: 본인의 중앙 위치를 중심으로 회전할 수 있도록 적당한 만큼 이동

2. Scale: 조금씩 커졌다가 다시 조금씩 작아지도록 기본 크기에서 rotate_scaling_factor(0에서 0.03씩 커졌다가 1을 넘으면 다시 0.03씩 작아지다가 0보다가 작아지면 다시 커지기를 반복)를 더해준다.

3. Rotate: self_rotation_angle(display() 호출마다 3도씩 증가)만큼 회전(자전). Self_rotation_angle은 360도 초과시 360도를 빼줌.

4. Translate: orbit_radius(검 과의 거리) 만큼 이동

5. Rotate: orbit_angle_main(시간에 따른 공전 각도) + _angle_offset(각 물체의 72도 배수의 기본 각도) 만큼 회전

6. Translate: mouse_x, mouse_y(마우스 현재 위치)로 이동

[깃털 모드에서 그려지는 깃털] [요구조건 6 채점 대상(1)]

깃털 모드에서 좌클릭 시 벡터 active_flying_feathers에 랜덤 날아오는 xy 좌표, 현재 마우스 xy좌표, 현재 타이머 시간, 비행 시간을 저장.

이후 display()함수에서 벡터에 있는 깃털 수만큼 아래의 동작을 수행한다.

1. Scale: 적절한 깃털 크기 설정

2. Rotate: 좌클릭한 위치와 날아오는 위치를 계산하여 회전한다.

3. Translate: 시간에 따른 현재 위치를 계산하여 그만큼 이동한다.

3. Hourglass

모래시계를 표현하기 위해 모래시계 본체(18각형), 모래시계 위아래 뚜껑(4각형x2), 모래(8각형)을 모델링했다.

마우스로 동작하는 검의 모래시계 모드는 좌클릭 시 window의 배경 색이 낮(노란색)->밤(군청색)으로 계속 변화한다.

[Phase 1의 회전하는 모래시계]

1. Scale: 적당한 크기를 설정

2. Translate: 모래시계가 자신의 중심점을 중심으로 회전할 수 있도록 이동

3. Rotate: hourglass_rotation_angle을 display 호출시마다 1도씩 증가시켜 반시계 방향으로 회전할 수 있게 한다.

[검 주위로 회전하는 모래시계]

1. Translate: 본인의 중앙 위치를 중심으로 회전할 수 있도록 적당한 만큼 이동

2. Scale: 조금씩 커졌다가 다시 조금씩 작아지도록 기본 크기에서 rotate_scaling_factor(0에서 0.03씩 커졌다가 1을 넘으면 다시 0.03씩 작아지다가 0보다가 작아지면 다시 커지기를 반복)를 더해준다.

3. Rotate: self_rotation_angle(display() 호출마다 3도씩 증가)만큼 회전(자전). Self_rotation_angle은 360도 초과시 360도를 빼준다.

4. Translate: orbit_radius(검 과의 거리) 만큼 이동

5. Rotate: orbit_angle_main(시간에 따른 공전 각도) + _angle_offset(각 물체의 72도 배수의 기본 각도) 만큼 회전

6. Translate: mouse_x, mouse_y(마우스 현재 위치)로 이동

4. Grail

성배를 표현하기 위해 성배(18각형), 성배 가운데의 별 모양(9각형)을 모델링했다.

마우스로 동작하는 검의 성배 모드일 때 좌클릭 시 화면 중앙에 있는 칵테일의 크기가 1.0f 씩 증가하고 10.0f 도달 시 cocktail_wave를 그린다.(한번 도달하면 성배 모드에서 cocktail_wave는 계속 그려진다.)

[검 주위로 회전하는 성배]

1. Translate: 본인의 중앙 위치를 중심으로 회전할 수 있도록 적당한 만큼 이동

2. Scale: 조금씩 커졌다가 다시 조금씩 작아지도록 기본 크기에서 rotate_scaling_factor(0에서 0.03씩 커졌다가 1을 넘으면 다시 0.03씩 작아지다가 0보다가 작아지면 다시 커지기를 반복)를 더해준다.

3. Rotate: self_rotation_angle(display() 호출마다 3도씩 증가)만큼 회전(자전). Self_rotation_angle은 360도 초과시 360도를 빼줌.

4. Translate: orbit_radius(검 과의 거리) 만큼 이동

5. Rotate: orbit_angle_main(시간에 따른 공전 각도) + _angle_offset(각 물체의 72도 배수의 기본 각도) 만큼 회전

6. Translate: mouse_x, mouse_y(마우스 현재 위치)로 이동

5. Crown [요구조건 6 채점 대상(2)]

왕관을 표현하기 위해 왕관(16각형), 왕관의 별 모양(8각형)을 모델링했다.

왕관 모드는 따로 좌클릭 동작 없이 화면 중앙에 무한대(∞) 궤도(sinx, -sinx)를 따라 8개의 왕관이 움직이면서 회전하고 크기가 변화한다.

[검 주위로 회전하는 왕관]

1. Translate: 본인의 중앙 위치를 중심으로 회전할 수 있도록 적당한 만큼 이동

2. Scale: 조금씩 커졌다가 다시 조금씩 작아지도록 기본 크기에서 rotate_scaling_factor(0에서 0.03씩 커졌다가 1을 넘으면 다시 0.03씩 작아지다가 0보다가 작아지면 다시 커지기를 반복)를 더해준다.

3. Rotate: self_rotation_angle(display() 호출마다 3도씩 증가)만큼 회전(자전). Self_rotation_angle은 360도 초과시 360도를 빼줌.

4. Translate: orbit_radius(검 과의 거리) 만큼 이동

5. Rotate: orbit_angle_main(시간에 따른 공전 각도) + _angle_offset(각 물체의 72도 배수의 기본 각도) 만큼 회전

6. Translate: mouse_x, mouse_y(마우스 현재 위치)로 이동

[왕관 모드에서 그려지는 왕관] [요구조건 6 채점 대상(2)]

1. Scale: 시간에 따라 커지는 hat_scaling_factor와 무한대 궤도의 시간에 따른 위치를 계산할 때 쓰이는 hat.time_param을 더해 각 위치에서의 크기를 조절하였다.

2. Rotate: 각 위치에서 궤도의 접선 기울기를 계산하여 그만큼 회전하였다.

3. Translate: 무한대 궤도(sinx, -sinx)를 따라 움직이도록 계산한 current_x, current_y 만큼 이동시킨다.